Labjournal for the win
Square wave giver... en firkantet bølge. Amplituden kan moduleres med ’amplitude’, men der kan IKKE skrues op på 11. Enheden for amplituden er volt, og output kan varieres mellem 0.1-1V og 1-10V.

Når vi sætter square  wave på 1V amplitube, så svinger den mellem 0 og 1 V med direct current, og mellem -0.5V og 0.5V med AC. Med AC strøm går strømmen først den ene vej og så den anden, men forskellen i min og max spænding er den samme.
Triggerfunktionen gør at programmet tegner grafen fra et bestemt punkt, som man definerer med en lille firkant som kan trækkes rundt. Det giver i praksis et fast billede, som dog ’gentegnes’ hver gang der er gået den tid, der svarer til en skærmbredde. Så vidt vi kan se gør det ikke noget forskel hvor y-positionen af firkanten er, men det er måske noget der kan indstilles i settings?

Spectral analyzer: Square bølgen kan deles op i sinusbølger (Fourier series). Spectral analyzer viser hvor meget af sinusfunktioner med forskellige perioder, der er i bølgen. Ved AC strømtilførsel fratrækkes et gennemsnitsværdi, som giver 0-frekvens bølge i spectret ellers.
Man kan indstille programmet til at måle nogen værdier løbende under menupunktet ’measurements’. Den kan tage konstante målinger, men også regne et gennemsnit ud over et bestemt antal samples. En ting, der var lidt mærkeligt ved en af målingerne, var at maximum ved x ikke gik i minus når grafen for funktionen tydeligvis gjorde.

For at få to bølger vist, der ikke var i fase, var det nødvendigt at tilslutte en anden pulsgenerator, der opererede med en anden frekvens//
.
